地图处理组 比赛宗旨. GIS的核心是地理数据库。数据采集、数据处理和制作地图在GIS系统建库过程中占有举足轻重的地位。 为了让学生将所学的理论知识与实践相联系，锻炼实际动手操作能力，加强GIS基础概念的理解，大赛组委会为GIS基础学习阶段的学生设计了该组题目。. 题目描述. 根据给定的栅格图片完成栅格矢量化的工作。 ◆ 规定题目 ◇ 提供的数据： 1、 a.jpg、b.jpg两幅栅格图片； 2、 数据采集.sdb数据源，包括a、b图片的相关信息； ◇ 要求： 1、 根据给定的数据采集.sdb数据源中的“参考图幅”数据集中的文字标识，将a、b栅格图片配准到相应的图幅中拼接为一幅图片； 2、 将拼接后的栅格图片通过屏幕矢量化转换为矢量数据； 1) 采集原始栅格图片的所有地物（居民地、道路、水系等） 2) 通过新建点、线、面、文本矢量数据集表示原始栅格图片的所有地物； 3) 数据集命名规则：名称可以表示该数据集所代表的地物； 3、 对图层的控制可以做到根据显示比例尺的变化，自动隐藏或显示； 4、 图形和属性一一对应； 5、 提交结果：将做好的数据保存为beijingmap.smw工作空间文件，该工作空间中包括组委会提供的数据采集.sdb数据源、参赛者制作的数据源、参赛者制作的地图、参赛者制作的符号、线型等资源。 ◆ 提高题目 ◇ 提供的数据： 1、 city.sdb数据源和Image文件夹中的三维纹理图片； 2、 orthograph.sdb数据源； ◇ 要求： 1、 根据city.sdb数据源中的CITY3D面数据集和Image文件夹中的三维纹理图片，制作三维立体场景。（如图1所示）。 2、 根据orthograph.sdb数据源中提供的等高线数据（Elevation_L数据集）制作DEM模型和正射三维影像图（如图2、图3所示）。 图1 制作三维地图 图2 制作DEM图 图3 制作正射三维影像图. 参赛时间. 参赛开始时间; 2006-02-20. 参赛作品提交截止时间; 2006-09-30. 评选揭晓时间; 2006-11-15.. 比赛规则. 1、 必须是采用SuperMap GIS桌面软件完成题目； 2、 组委会将提供两张JPG格式的扫描栅格图。参赛者按照比赛题目要求完成作品； 3、 参赛作品提交时，务必以zip或rar格式压缩。. 评选规则. 评分项目; 要求; 项目总分. 图幅拼接精确度; 放大到一定比例时，不能出现裂隙现象; 20分. 矢量数据采集精度; 不能存在拓扑错误，例如：悬线、不闭合的多边形等; 15分. 分层合理性; 合理分层，适当分区; 15分. 地图制作; 适当使用各种符号、线型等资源以及专题地图的形式制作地图; 30分. 地图配色; 地图色彩柔和，与原始地图风格相近; 20分. 提高题目部分; 完成提高题目中的任意2项者相应加分; 20分...